## PDF

- wygenerowane ze standardem PDF/X-1a:2001 w wersji acrobat 4 wersja 1.3 ,

- wszystkie czcionki muszą być zamienione na krzywe,

- przygotowany plik musi uwzględniać 2mm spadu z każdej strony projektu,

- zalecana rozdzielczość 300 dpi (do druku przyjmujemy rozdzielczość od 150 dpi jednak reklamacje dotyczące jakości wydruku z plików poniżej 300 dpi nie będą uwzględniane),

- zapisany w kolorystyce CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 27 (ISO 12647-2):2004)“,

- wszystkie ważne teksty oraz grafiki które mają być widoczne na wydruku po obcięciu muszą być odsunięte od linii cięcia lub bigowania/składania przy ulotkach , wizytówkach o 4 mm (6mm od krawędzi projektu), przy katalogach i teczkach o 10mm (12mm od krawędzi projektu),

- zapis bez linii cięcia oraz znaczników kolorystycznych,

- bitmapy umieszczone w PDF muszą być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku zapisu 16 lub 32 bitów na kanał mogą wystąpić błędy w druku.

- projekty dotyczące druku z lakierem wybiórczym UV muszą być przesłane na dwóch stronach, na pierwszej powinien się znajdować sam projekt, natomiast druga strona powinna zawierać sam projekt lakieru UV w skali 1:1